# Travaux pratiques - Calcul des sous-réseaux IPv4

# Objectifs

Partie 1: déterminer le sous-réseau d'adresses IPv4

Partie 2: calculer le sous-réseau d'adresses IPv4

# Contexte/scénario

Pour comprendre le fonctionnement des réseaux IPv4, il est essentiel de savoir interagir avec les sous-réseaux IPv4 et déterminer les informations relatives au réseau et aux hôtes à l'aide d'une adresse IP et d'un masque de sous-réseau donnés. La première partie vise à aider les participants à calculer des informations d'adresse IP de réseau à partir d'une adresse IP et d'un masque de sous-réseau donnés. Une adresse IP et un masque de sous-réseau vous permettent de déterminer d'autres informations sur le sous-réseau.

# Ressources requises

- 1 ordinateur (Windows équipé d'un accès à Internet)

- Facultatif : dispositif de calcul des adresses IPv4

# Instructions

Insérez les réponses dans les tableaux ci-dessous, en tenant compte de l'adresse IPv4, du masque de sous-réseau initial et du nouveau masque de sous-réseau.

| Compte tenu des données suivantes : |  |
| --- | --- |
| Adresse IP d'hôte : | 192.168.200.139 |
| Masque de sous-réseau initial: | 255.255.255.0 |
| Nouveau masque de sous-réseau: | 255.255.255.224 |

| Recherchez les éléments suivants: |  |
| --- | --- |
| Nombre de bits de sous-réseau | 3 |
| Nombre de sous-réseaux créés | 8 |
| Nombre de bits d’hôte par sous-réseau | 5 |
| Nombre d'hôtes par sous-réseau | 30 |
| Adresse de ce sous-réseau | 192.168.200.128 |
| Adresse IPv4 du premier hôte sur ce sous-réseau | 192.168.200.129 |
| Adresse IPv4 du dernier hôte sur ce sous-réseau | 192.168.200.158 |
| Adresse de diffusion IPv4 sur ce sous-réseau | 192.168.200.159 |

| Compte tenu des données suivantes : |  |
| --- | --- |
| Adresse IP d'hôte : | 10.101.99.228 |
| Masque de sous-réseau initial: | 255.0.0.0 |
| Nouveau masque de sous-réseau: | 255.255.128.0 |

| Recherchez les éléments suivants: |  |
| --- | --- |
| Nombre de bits de sous-réseau | 9 |
| Nombre de sous-réseaux créés | 512 |
| Nombre de bits d’hôte par sous-réseau | 15 |
| Nombre d'hôtes par sous-réseau | 32766 |
| Adresse de ce sous-réseau | 10.101.0.0 |
| Adresse IPv4 du premier hôte sur ce sous-réseau | 10.101.0.1 |
| Adresse IPv4 du dernier hôte sur ce sous-réseau | 10.101.127.254 |
| Adresse de diffusion IPv4 sur ce sous-réseau | 10.101.127.255 |

| Compte tenu des données suivantes : |  |
| --- | --- |
| Adresse IP d'hôte : | 172.22.32.12 |
| Masque de sous-réseau initial: | 255.255.0.0 |
| Nouveau masque de sous-réseau: | 255.255.224.0 |

| Recherchez les éléments suivants: |  |
| --- | --- |
| Nombre de bits de sous-réseau | 3 |
| Nombre de sous-réseaux créés | 8 |
| Nombre de bits d’hôte par sous-réseau | 13 |
| Nombre d'hôtes par sous-réseau | 8190 |
| Adresse de ce sous-réseau | 172.22.32.0 |
| Adresse IPv4 du premier hôte sur ce sous-réseau | 172.22.32.1 |
| Adresse IPv4 du dernier hôte sur ce sous-réseau | 172.22.63.254 |
| Adresse de diffusion IPv4 sur ce sous-réseau | 172.22.63.255 |

| Compte tenu des données suivantes : |  |
| --- | --- |
| Adresse IP d'hôte : | 192.168.1.245 |
| Masque de sous-réseau initial: | 255.255.255.0 |
| Nouveau masque de sous-réseau: | 255.255.255.252 |

| Recherchez les éléments suivants: |  |
| --- | --- |
| Nombre de bits de sous-réseau | 6 |
| Nombre de sous-réseaux créés | 64 |
| Nombre de bits d’hôte par sous-réseau | 2 |
| Nombre d'hôtes par sous-réseau | 2 |
| Adresse de ce sous-réseau | 192.168.1.244 |
| Adresse IPv4 du premier hôte sur ce sous-réseau | 192.168.1.245 |
| Adresse IPv4 du dernier hôte sur ce sous-réseau | 192.168.1.246 |
| Adresse de diffusion IPv4 sur ce sous-réseau | 192.168.1.247 |

| Compte tenu des données suivantes : |  |
| --- | --- |
| Adresse IP d'hôte : | 128.107.0.55 |
| Masque de sous-réseau initial: | 255.255.0.0 |
| Nouveau masque de sous-réseau: | 255.255.255.0 |

| Recherchez les éléments suivants: |  |
| --- | --- |
| Nombre de bits de sous-réseau | 8 |
| Nombre de sous-réseaux créés | 256 |
| Nombre de bits d’hôte par sous-réseau | 8 |
| Nombre d'hôtes par sous-réseau | 254 |
| Adresse de ce sous-réseau | 128.107.0.0 |
| Adresse IPv4 du premier hôte sur ce sous-réseau | 128.107.0.1 |
| Adresse IPv4 du dernier hôte sur ce sous-réseau | 128.107.0.254 |
| Adresse de diffusion IPv4 sur ce sous-réseau | 128.107.0.255 |

| Compte tenu des données suivantes : |  |
| --- | --- |
| Adresse IP d'hôte : | 192.135.250.180 |
| Masque de sous-réseau initial: | 255.255.255.0 |
| Nouveau masque de sous-réseau: | 255.255.255.248 |

| Recherchez les éléments suivants: |  |
| --- | --- |
| Nombre de bits de sous-réseau | 5 |
| Nombre de sous-réseaux créés | 32 |
| Nombre de bits d’hôte par sous-réseau | 3 |
| Nombre d'hôtes par sous-réseau | 6 |
| Adresse de ce sous-réseau | 192.135.250.176 |
| Adresse IPv4 du premier hôte sur ce sous-réseau | 192.135.250.177 |
| Adresse IPv4 du dernier hôte sur ce sous-réseau | 192.135.250.182 |
| Adresse de diffusion IPv4 sur ce sous-réseau | 192.135.250.183 |

# Question de réflexion

Pourquoi le masque de sous-réseau est-il si important lors de l'analyse d'une adresse IPv4 ?

Saisissez vos réponses iciFin du document

Fin du document