Évaluation des compétences – Examen – Troubleshooting

Consignes :

Indiquez votre nom en haut à gauche. Répondez aux questions dans ce document. N’oubliez pas les copies d’écrans de vos tests.

Répondez impérativement aux 5 étapes !

Numérotez les différents dysfonctionnements (il y en a plusieurs) de façon similaire entre les différentes étapes.

Remettez ce document au format PDF accompagné du fichier Packet Tracer complété, le tout sous forme d’un fichier .zip sur le portail.

- Étape 1. Identifier les problèmes

Problème 1: PC-A ne ping pas S1 (192.168.1.2)

Problème 2: PC-A ne ping pas l'ISP (10.1.1.2)

Problème 3: PC-A ne peut pas accéder au serveur Internet (209.165.200.226)

Problème 4: Le traceroute de PC-A vers Internet échoue complètement

Problème 5: Absence d'authentification sur les équipements réseau

Étape 2. Élaborer des théories des causes probables

Problème 1: Configuration S1 ou VLAN 1 erronée

Problème 2: Route par défaut manquante sur R1

Problème 3: Route de retour manquante sur ISP

Problème 4: Problème de routage entre R1 et ISP

Problème 5: Configuration passerelle PC-A incorrecte

Étape 3. Tester les théories pour déterminer la cause

Problème 1: S1 VLAN 1 sans adresse IP (show ip interface brief)

Problème 2: R1 sans route par défaut (show ip route)

Problème 3: ISP sans route vers 192.168.1.0/24 (show ip route)

Problème 4: Interface R1 G0/0/0 mal configurée

Problème 5: Passerelle PC-A incorrecte (ipconfig)

Étape 4. Remédier aux dysfonctionnements

Sur S1 :

interface vlan 1

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

no shutdown

ip default-gateway 192.168.1.1

Sur R1 :

interface g0/0/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2

Sur ISP :

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.1

Sur PC-A :

- IP Address: 192.168.1.10

- Subnet Mask: 255.255.255.0

- Default Gateway: 192.168.1.1

Configuration sécurité :

username admin01 privilege 15 secret cisco12345

line console 0

login local

line vty 0 15

login local

Étape 5. Vérifier les solutions

ping 192.168.1.2   (S1)   réussi

ping 192.168.1.1   (R1)   réussi

ping 10.1.1.2   (ISP)   réussi

ping 209.165.200.226   (Internet)   réussi

telnet 192.168.1.1 ( Authentification Telnet ) réussi

ssh -1 admin01 192.168.1.1  réussi

tracert 209.165.200.226   réussi