ALSHAHOUD Mohamed

Labo 16.3.1 PT Dépannage

# Packet Tracer – Troubleshoot Static and Default Routes

Problème 1 sur R1 :

 Mauvaise passerelle par défaut : La route pointait vers 172.31.1.195 (adresse de broadcast) au lieu de 172.31.1.193 (R2).

Solution :

no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.31.1.195

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.31.1.193

Problème 2 sur R1 :

 La table de routage IPv6 sur R1 est parfaite. Elle ne contient aucune erreur.

Problème 1 sur R2 :

 Inversion des adresses de prochain saut pour les réseaux distants

Solution :

no ip route 172.31.1.0 255.255.255.128 172.31.1.198

no ip route 172.31.1.128 255.255.255.192 172.31.1.194

ip route 172.31.1.0 255.255.255.128 172.31.1.194

ip route 172.31.1.128 255.255.255.192 172.31.1.198

Problème 2 sur R2 :

 Erreur de saisie dans le préfixe IPv6 de la route statique vers le LAN 1.

Le réseau a été enregistré en tant que 2001:DB6:1::/64 au lieu de 2001:DB8:1::/64.

Solution :

no ipv6 route 2001:DB6:1::/64 2001:DB8:2::194

ipv6 route 2001:DB8:1::/64 2001:DB8:2::194

Problème 1 sur R3 :

  Masque de sous-réseau incorrect (trop restrictif) sur la route statique vers le LAN 1.

La route vers 172.31.1.0 utilise un masque /28 au lieu de /25. Cela empêche la communication avec les hôtes dont l'IP dépasse .14 (comme PC1 qui est en .126).

Solution :

no ip route 172.31.1.0 255.255.255.240 Serial0/0/1

ip route 172.31.1.0 255.255.255.128 Serial0/0/1

Problème 2 sur R3 :

 Absence de route statique vers le réseau LAN 1 (2001:DB8:1::/64).

La table de routage IPv6 ne contient aucune entrée pour le réseau distant où se trouve PC1. Le routeur R3 est donc incapable de router les paquets vers cette destination.

Solution :

ipv6 route 2001:DB8:1::/64 Serial0/0/1